Paket

2

DOKUMEN NEGARA

UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

### TAHUN PELAJARAN 2022/2023

SOAL PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Kejuruan

Kompetensi Keahlian	:	Teknik Komputer dan Jaringan

Kode				:	2145

Alokasi Waktu		:	8 Jam

Bentuk Soal		:	Penugasan Perorangan

Judul Tugas		:	Rancang Bangun Jaringan Berbasis Kabel

dan Nirkabel dengan VLAN dan Routing

# I. 	PETUNJUK UMUM

  - Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik, yang terdiri dari 3 halaman

  - Periksalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan

  - Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan

  - Gunakan peralatan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure)

  - Bekerjalah dengan memprehatikan petunjuk dari Pembimbing/Penguji

# II.	DAFTAR PERALATAN

| No. | Nama Alat/Komponen/Bahan | Spesifikasi Minimal | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Alat |  |  |  |
| 1. | PC Client | Processor: Pentium Dual Core RAM: 2 GB Harddisk: 500 GB NIC 100 Mbps Monitor 14” | 1 unit | Digunakan sebagai client |
| 2. | Laptop | Processor: Pentium Dual Core RAM: 2 GB Harddisk: 500 GB NIC 100 Mbps Monitor 14” | 1 unit | Digunakan sebagai client |
| 3. | Smartphone | Android / iPhone | 1 unit | Digunakan sebagai client |
| 4. | Crimping Tool |  | 1 Buah | Untuk kabel RJ 45 |
| 5. | Cable Tester |  | 1 Buah | Untuk kabel RJ 45 |
|  | Komponen |  |  |  |
| 1. | Wifi Routerboard | RB-900 Series (Setara) | 1 Buah |  |
| 2. | Routerboard | RB-900 Series (Setara) | 1 Buah | Difungsikan sebagai switch |
|  | Bahan |  |  |  |
| 1. | Kabel UTP | Cat 5 | 1 Meter |  |
| 2. | Konektor RJ 45 | Cat 5 | 3 Buah |  |
| 3. | Koneksi Internet |  | 1 Mbps | Minimal |

#### SOAL/TUGAS

Judul Tugas	: Rancang Bangun Jaringan Berbasis Kabel dan Nirkabel dengan

VLAN dan Routing

Langkah Kerja	:

Dalam kegiatan uji kompetensi ini anda bertindak sebagai Teknisi Jaringan. Tugas anda sebagai teknisi adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Wifi Router berfungsi sebagai Gateway Internet, Hotspot, DHCP server, dan Bandwidth Limiter, kemudian internet tersebut dishare ke client melalui jalur kabel (non hotspot) dan wireless (hotspot).

Dengan konfigurasi sebagai berikut:

  - Identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan

  - Buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan

  - Buatlah spesifikasi topologi jaringan

  - Konfigurasi Wifi Routerboard dengan ketentuan sebagai berikut:

              - Konfigurasi VLAN pada Ether2 dengan ketentuan:

        - VLAN 1

      - VLAN ID	: 10

      - Name	: siswa

        - VLAN 2

      - VLAN ID	: 20

      - Name	: guru

- Konfigurasi

Ether 1:

      - IP Ether1		: Sesuai dengan Network yang diberikan ISP

      - Gateway		: Sesuai dengan IP yang diberikan ISP

Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN:

- VLAN 1

      - IP VLAN 1		: 192.168.40.1/24

      - DHCP Pool	: 192.168.40.10 – 192.168.20.50

- VLAN 2

      - IP VLAN 2		: 192.168.60.1/24

      - DHCP Pool	: 192.168.40.10 – 192.168.20.50

WLAN :

      - IP WLAN		: 192.168.20.1/24

      - SSID			: UKK_No Absen

      - Password		: 12345678

      - DHCP Pool		: 192.168.20.10 – 192.168.20.50

      - Hotspot		: alamat login hotspot = portalsmk.sch.id

      - Ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan:

“Selamat Datang di Hotspot SMK XXX” (XXX = nama sekolah anda)

      - Buatlah 5 user dengan ketentuan seperti berikut:

| Username | password | kecepatan |
| --- | --- | --- |
| kepalasekolah | 123 | 512 kbps |
| Guru | 456 | 256 kbps |
| Siswa | 789 | 128 kbps |

  - Konfigurasi VLAN pada Routerboard dengan ketentuan seperti berikut:

        - Port 1 terhubung ke Wifi Routerboard dan difungsikan sebagai port trunk

        - Port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1

        - Port 4 terhubung ke VLAN 2

        - Gunakan mode VLAN secure dan logika “always-strip”

  - Konfigurasi routing statis untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet

  - Pasang perangkat sesuai dengan desain topologi yang telah ditentukan

  - Lakukan pemasangan Routerboard

  - Lakukan persiapan dan pemasangan kabel jaringan

  - Lakukan pengujian pada seluruh client pada jaringan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Client PC jaringan kabel:

      - Terhubung dengan port 2

      - IP Address		: DHCP

      - Sistem operasi	: Windows

Client Laptop jaringan kabel:

      - Terhubung dengan port 4

      - IP Address		: DHCP

      - Sistem operasi	: Windows

Client jaringan wireless:

      - IP Address		: DHCP

      - Sistem operasi	: Android / IOS

#### GAMBAR KERJA

“SELAMAT & SUKSES”